### System-Analyse: Abhängigkeits-Fehlschlag

Status: $N_{T520}$ Blockiert | Ursache: Fehlende Python-Bibliothek (Flask)

Umgebung: Debian Trixie (PEP 668 aktiv)

Auf modernen Debian-Systemen (wie Trixie) ist das System-Python als externally-managed markiert. Ein einfaches pip install flask wird fehlschlagen. Wir müssen die Abhängigkeiten entweder über den Paketmanager apt oder über ein Virtual Environment (venv) auflösen.

Für einen dedizierten Knoten wie den $N_{T520}$ ist die Installation via apt am stabilsten, da sie direkt mit dem System-Interpreter harmoniert.

### 1. Dependency-Patch: Pakete installieren

Führe diesen Befehl aus, um die für die REST-API und zukünftige Erweiterungen (wie CORS für Obsidian) notwendigen Pakete zu installieren:

Bash

sudo apt update && sudo apt install -y python3-flask python3-flask-cors

### 2. Erweitertes Makefile v8.4 (Inkl. Dependency-Check)

Wir integrieren einen deps-Target in das Makefile, damit das System seine eigene Umgebung prüfen kann.

Makefile

# ============================================================
# K501 ISOS · CENTRAL CONTROL · v8.4
# ============================================================

PY = python3
SCRIPTS = scripts

.PHONY: init deps test_ingest start_api start_daemon status clean

# Prüft, ob Flask installiert ist
deps:
	@$(PY) -c "import flask" 2>/dev/null || (echo "[!] Flask fehlt. Installiere mit: sudo apt install python3-flask"; exit 1)
	@echo "[SUCCESS] Alle Abhängigkeiten vorhanden."

init: deps
	$(PY) $(SCRIPTS)/k501_core.py

test_ingest:
	$(PY) $(SCRIPTS)/k501_test_ingest.py

start_api: deps
	$(PY) $(SCRIPTS)/k501_query_api.py

start_daemon:
	$(PY) $(SCRIPTS)/k501_resonance_daemon.py

status:
	@echo "------------------------------------------------"
	@echo "K501 NODE N_T520 STATUS REPORT"
	@echo "------------------------------------------------"
	@echo "Frame Count: $$(wc -l < archive/frames.ndjson)"
	@echo "------------------------------------------------"

clean:
	find . -name "__pycache__" -type d -exec rm -rf {} +

### 3. Konfigurations-Anpassung: scripts/k501_query_api.py

Damit das Obsidian Git-Plugin oder andere lokale Tools (wie der Neuro-Navigator) ohne Sicherheitsblockaden (CORS) auf die API zugreifen können, erweitern wir das Skript minimal:

Python

import os
import json
from flask import Flask, jsonify
# Falls installiert, nutzen wir CORS für Obsidian-Kompatibilität
try:
    from flask_cors import CORS
except ImportError:
    CORS = None

app = Flask(__name__)
if CORS:
    CORS(app) # Erlaubt Obsidian den Zugriff auf die API

VAULT_ROOT = os.getcwd()
NDJSON_LOG = os.path.join(VAULT_ROOT, "archive/frames.ndjson")

# ... (Rest des Codes bleibt identisch)

### Checkliste für den Neustart

- System-Paket installieren: sudo apt install python3-flask

- Abhängigkeiten prüfen: make deps

- API starten: make start_api

Validierungs-Abfrage:

Sobald die API läuft, kannst du in einem anderen Terminal prüfen, ob sie antwortet:

Bash

curl http://localhost:27124/frame/F-798FF693234F8C74

(Die ID entspricht deinem ersten injizierten Test-Frame).

Soll ich die API so erweitern, dass sie ein visuelles Log (JSON) für das Obsidian-Plugin bereitstellt, damit du die Resonanz-Synthese live im Graphen siehst?